PROJEKT  BUDOWLANY

Inwestor: Gmina Hajnówka, 17-200 Hajnówka

ul. A. Zina 1

Adres: 17-200 Hajnówka, Dubiny, ul. Szkolna

dz. nr ew. 676

Obiekt: Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-

Etnograficznego dla potrzeb Klubu Seniora +

Branża: INSTALACJE   ELEKTRYCZNE

Opracowanie:  Borys Abramowicz

upr. PDL/0091/ZOOE/15

HAJNÓWKA, LIPIEC 2017

Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-   Etnograficznego dla potrzeb Klubu Seniora +

17-200 Hajnówka,  Dubiny, ul. Szkolna dz. nr ew. 676

# I. Spis zawartości projektu Budowlanego

# L.p.     Treść:

I          Spis zawartości projektu budowlanego

II         Załączniki formalno-prawne

- kopia uprawnień

- kopia zaświadczenia o przynależności do izby

zawodowej.

- oświadczenie projektanta

III        Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku

- część opisowa

IV       Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku

-część rysunkowa.

- instalacje elektryczne - rzut parter

V        Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-   Etnograficznego dla potrzeb Klubu Seniora +

17-200 Hajnówka,  Dubiny, ul. Szkolna dz. nr ew. 676

- Załączniki formalno prawne

Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-   Etnograficznego dla potrzeb Klubu Seniora +

17-200 Hajnówka,  Dubiny, ul. Szkolna dz. nr ew. 676

### Oświadczenie:

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz 1126 z późniejszymi zmianami/ Oświadczam, że projekt budowlany instalacji elektrycznych w  projekcie„       Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-   Etnograficznego dla potrzeb Klubu Seniora +, 17-200 Hajnówka,  Dubiny, ul. Szkolna dz. nr ew. 676”  został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi   przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

| AUTOR | Borys Abramowicz upr. PDL/0091/ZOOE/15 |  |
| --- | --- | --- |

Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-   Etnograficznego dla potrzeb Klubu Seniora +

17-200 Hajnówka,  Dubiny, ul. Szkolna dz. nr ew. 676

III Część opisowa

Opis techniczny budowy instalacji elektrycznej w projekcie  „ Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno Etnograficznego dla potrzeb Klubu Seniora +, 17-200 Hajnówka,  Dubiny, ul. Szkolna

dz. nr ew. 676"

- Przeznaczenie i charakterystyczne parametry instalacji.

Projektowane instalacje elektryczne służyć mają do zasilania pomieszczeń

budynku. Napięcie instalacji 230/400 V, ochrona podstawowa-izolacja robocza, ochrona dodatkowa przy uszkodzeniach- samoczynne wyłączanie zasilania w czasie tz < 0,4 s  w układzie instalacji TNS.

- Założenia przyjęte do celów projektu:

- w pomieszczeniu kotłowni wymienić oprawy.  Zastosować oprawy oświetleniowe LED 4x18 o IP 65 -natynkowe

- w pomieszczeniu łazienki,  oprawy o IP65

LED plafoniery

- ochrona przy uszkodzeniach –samoczynne wyłączanie zasilania

w czasie tz<0,4 s realizowane przez samoczynne wyłączniki

instalacyjne, jako ochrona dodatkowa w obwodach gniazd wtykowych i oświetlenia –wyłączniki różnicowo-prądowe o

ΔIo = 30 mA

- czas wyłączania zwarcia tz ≤ 0,4s

- napięcie 230/400V

Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-   Etnograficznego dla potrzeb Klubu Seniora +

17-200 Hajnówka,  Dubiny, ul. Szkolna dz. nr ew. 676

- Wytyczne do rozwiązań techniczno – instalacyjnych

Istniejący budynek nie posiada zasilania w energię elektryczną. Ze względów organizacyjnych zachodzi konieczność zmiany sposobu użytkowania kilku pomieszczeń.  W pomieszczeniu przebudowywanej łazienki należy dostosować instalacje do zmienionego ustawienia urządzeń sanitarnych. W pomieszczeniu kotłowni należy wymienić istniejące oprawy na oprawy LED 4x18 o IP 65

Rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji pokazano na załączonym rysunku. Dokładną lokalizację elementów instalacji uzgodnić z inwestorem.

W pomieszczeniach, które zostaną podzielone należy rozdzielić zasilanie opraw oświetleniowych, oraz przeprogramować sterowniki oświetlenia.

.

Warunki wykonania przebudowy

Instalacja elektryczna ma spełniać wymagania Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r ( Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002r  poz. 690).

Prace powinna wykonać firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót elektrycznych w danym zakresie.

Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary elektryczne wszystkich parametrów

Instalacji elektrycznych. Wykonanie pomiarów- wykonawca potwierdzi odpowiednimi protokołami. Wykonawca ma obowiązek zatrudnić kierownika robót

elektrycznych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-   Etnograficznego dla potrzeb Klubu Seniora +

17-200 Hajnówka,  Dubiny, ul. Szkolna dz. nr ew. 676

III Część rysunkowa

Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-   Etnograficznego dla potrzeb Klubu Seniora +

17-200 Hajnówka,  Dubiny, ul. Szkolna dz. nr ew. 676

V  Wytyczne BHP

1. Montaż, obsługa i naprawa urządzeń elektrycznych muszą być prowadzone  przez osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie  uprawnienia.

2. Certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.

3.Po zrealizowaniu instalacji należy przeprowadzić próby montażowe (badania   i pomiary) dla całej instalacji i zainstalowanych urządzeń.

4. W czasie prowadzenia robót należy stosować się do „Warunków    technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” z zakresu instalacji elektrycznych. Wszystkie  zainstalowane urządzenia powinny być objęte ochrona przeciwporażeniową.

.

1   Zakres robót

1.1 Montaż projektowanych instalacji elektrycznych, demontaż istniejących

1.2 Montaż gniazd wtyczkowych i opraw oświetleniowych

1.3 Programowanie sterownika oświetlenia szt 2

1.4 Prace kontrolno-pomiarowe

2.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

budowlanych.

2.1 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas podłączania

instalacji elektrycznej, urządzeń i aparatów.

2.2 Ryzyko upadku z wysokości podczas montażu instalacji elektrycznych.

2.3 Ryzyko porażenia prądem podczas montażu instalacji elektrycznych.

2.4 Ryzyko kolizji drogowej podczas wjazdu /wyjazdu/ na ulicę.

2.5 Możliwość uszkodzenia ciała w skutek upadku z wysokości, upuszczenia

narzędzi, materiałów, niewłaściwego obchodzenia się z narzędziami i

maszynami budowlanymi

2.6 Zagrożenie powstania pożaru w  skutek awarii urządzeń elektrycznych,

lub przypadkowego zaprószenia ognia.

3. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed

rozpoczęciem robót

3.1  Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać

pracowników  z zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt 2, oraz udzielić

instruktażu z zakresu prowadzonych robót .

4.0   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-   Etnograficznego dla potrzeb Klubu Seniora +

17-200 Hajnówka,  Dubiny, ul. Szkolna dz. nr ew. 676

# Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z    przepisami i

Zasadami BHP

4.2   Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony

osobistej, oraz dopilnować aby był on stosowany zgodnie z jego

przeznaczeniem.

4.3    Zaleca się wykonywanie prac na wysokości z użyciem podnośnika

samochodowego lub rusztowań.

4.4   Apteczka pierwszej pomocy.

4.5   Telefon komórkowy na placu budowy konieczny do wezwania pomocy.

4.6    Zaleca się wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych       wyłączonych spod napięcia oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem napięcia .

4.7    Przy robotach związanych z wykopami  pod uziemienia

zaleca się wyraźne oznakowanie „WYKOPY” i ogrodzenie miejsca   robót.

| Borys Abramowicz upr. PDL/0091/ZOOE/15 | Podpis |
| --- | --- |